合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2023CMA复审整改试验设备及辅材采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二三年三月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好2023年CMA资质复审核查整改试验设备及辅材采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2023CMA复审整改试验设备及辅材采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青软化点测定仪 | 金属支架：两个主杆和三层平行金属板组成，环下板距下层底板为25.4mm，下层底板距烧杯底不小于12.7mm，也不得大于19mm。 | 1台 | 需含校准 |
| 2 | 液塑限联合测定仪 | 应包括带标尺的圆锥仪、电磁铁、显示屏、控制开关和试样杯。圆锥质量为100g和76g各一个，锥角为30° | 1台 | 需含校准 |
| 3 | 电动击实仪 | 应符合现行国标GB/T22541的规定，电动操作的击锤必须有控制罗菊的跟踪装置和锤击点按一定角度均匀分布的装置 | 1台 | 需含校准 |
| 4 | 自动马歇尔试件击实仪 | 击实仪应具有自动计数、控制仪表、按钮设置、复位及暂停等功能 | 1台 | 需含校准 |
| 5 | 恒温冰箱 | 能保持温度-18℃ | 1台 |  |
| 6 | 沥青混合料冻融劈裂试验夹具 | 下压条固定在夹具上，压条可上下自由活动，压条：上下各一根，宽度为12.7mm，内侧曲率半径50.8，牙条两端均应磨圆 | 1个 |  |
| 7 | 磅秤 | 100kg，分度值1g | 1台 | 需含检定 |
| 8 | 容重桶（容积升） | 1L、2L、5L、10L、15L、20L、50L各一个 | 1套 | 需含校准 |
| 9 | 电炉 | 3000W | 1台 | 需含校准 |
| 10 | 水准仪 | 每千米往返高程中误差≤1mm（ISO-17123-2)；具备二等水准测量，等观测程序；防水等级：IP55；具有水准网平差软件，格式转换软件，沉降观测软件。 | 1台 | 需含校准（证书包含铟钢尺参数） |
| 11 | 铟钢尺 | 距离测量标准差：10mm（D≤10m） 或者D（米）*0.001（＞10m）； 最小度数0.01mm（普通测量模式）。 | 1对 |  |
| 12 | 三脚架 | - 标准 | 2个 |  |
| 13 | 万向排风罩 | - K03,含电机，抽风管 | 4套 | 需含安装 |
| 14 | RGZ-120-RT型混凝土贯入阻力仪的测针和试桶 | - 测针3个，规格：20mm²、50 - mm²、100mm²； - 2.金属试桶3个，规格：上口径160mm、下口径150mm、高150mm,需带桶盖 | 1套 |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按1％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2023年3月17日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陶诗兵;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青软化点测定仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液塑限联合测定仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电动击实仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动马歇尔试件击实仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 恒温冰箱 |  |  |  |  |  |
| 6 | 沥青混合料冻融劈裂试验夹具 |  |  |  |  |  |
| 7 | 磅秤 |  |  |  |  |  |
| 8 | 容重桶（容积升） |  |  |  |  |  |
| 9 | 电炉 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水准仪 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铟钢尺 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三脚架 |  |  |  |  |  |
| 13 | 万向排风罩 |  |  |  |  |  |
| 14 | RGZ-120-RT型混凝土贯入阻力仪的测针和试桶 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。